ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

О состоянии травматизма в энергоустановках потребителей

за 2024 год и мерах по его предотвращению в 2025 году

В 2024 году в Республике Беларусь произошло 40 несчастных случаев от поражения электрическим током с персоналом потребителей и среди населения на объектах, поднадзорных органу Госэнергогазнадзора. В 2023 году таких несчастных случаев было 35. При этом в 2024 году пострадало 44 человек (в 2023 году – 35), из них 26 человек погибло (в 2023 году – 18), 18 получили травмы различной степени тяжести (в 2023 году – 17).

В 2024 году в целом по Республике уровень электротравматизма на производстве по сравнению с 2023 годом увеличился на 45%. Произошло 16 несчастных случаев (в 2023 - 11), из которых 11 - со смертельным исходом (в 2023 - 5) и 4 - с тяжелым исходом (в 2023 - 6).

В Могилевской области в 2024 году произошло 5 несчастных случаев от поражения электрическим током из них 2 с персоналом потребителей (1 со смертельным исходом).

11.08.2024 энергетик ООО «Бобруйский насосный завод» производил работы по присоединению электрокабеля для временного подключения шкафа управления токарно-карусельного станка в производственном участке ООО «Метиз Агро», в результате прикосновения к токоведущим частям кабеля находящимся под напряжением был смертельно травмирован электрическим током.

Аналогичный несчастный случай произошел 02.02.2024 с сотрудником ООО «ЮНИВАК» г. Минск, при выполнении работ по укладке в лоток кабеля, открыл распределительный щит 0,4 кВ и прикоснулся к открытым токоведущим частям, находящимся под напряжением в результате был смертельно травмирован электрическим током.

Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев с персоналом потребителей, связанных с поражением электрическим током, показывает, что причинами электротравматизма являются, невыполнение персоналом требований нормативных правовых актов (далее – НПА) и технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, в том числе ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации».

Характерный несчастный случай при выполнении работ в охранной зоне  воздушной линии электропередачи произошел 13.05.2024 с водителем автобетоносмесителя ООО «МиксТрансГрупп» г. Брест. Водитель осуществлял доставку бетона на садоводческий участок СТ «Колосок 80» для заливки фундамента. После выгрузки смеси водитель при складывании стрелы автобетоносмесителя допустил прикосновение стрелы к проводу воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ и был смертельно травмирован электрическим током. Работы проводились в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ без необходимых согласований и разрешений.

Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев, связанных с выполнением работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи, показывает, что причинами электротравматизма являются несоблюдение требований Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования,  утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2022 №794, формальное проведение инструктажей ответственными лицами и личная неосторожность пострадавших.

В Могилевской области в 2024 году произошло 3 несчастных случая от поражения электрическим током с населением  (1 со смертельным исходом).

24.08.2024 при ловле рыбы под проводами воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Мирадино – Бобруйск – Южная №2», проходящей над озером Солдатским в Бобруйском районе мужчина, игнорируя установленные предупреждающие знаки о запрете рыбной ловли, забросил удочку, попал на высоковольтный провод в результате воздействия высоковольтного напряжения получил электротравму и ожег 60% тела 1-4 степени.

Аналогичный несчастный случай произошел 20.07.2024 при ловле рыбы на мелиоративном канале под проводами воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ №106 от ПС-110кВ «ИПЗ» в район н.п. Яглевичи, Ивацевичского района Брестской области. Мужчина, игнорируя установленные предупреждающие знаки о запрете рыбной ловли, забросил удочку, попал на высоковольтный провод в результате воздействия высоковольтного напряжения получил электротравму и ожег 2 степени кисти рук, лица и стопы.

Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев с населением, связанных с поражением электрическим током, показывает, что причинами электротравматизма являются игнорирование предупреждающих знаков и личная неосторожность пострадавших.

В порядке осуществления Государственного энергетического и газового надзора, обеспечения выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», выполнения Правил, снижения уровня травматизма и в целях обеспечения безопасной и надежной эксплуатации энергоустановок, филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области предлагает руководителям объединений, трестов, управлений, предприятий и организаций:

1. Проанализировать причины электротравматизма на производстве, допущенные за 2024 год. Разработать и внедрить комплекс мероприятий по их недопущению.

2. Проработать данное информационное письмо с административным, электротехническим и теплотехническим персоналом.

3. Назначить ответственных за электро- и теплохозяйство для организации непосредственного выполнения функций по эксплуатации энергоустановок согласно требований действующих НПА, ТНПА, и должностных инструкций.

4. Укомплектовать энергослужбы необходимым штатом электротехнического и теплотехнического персонала для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации энергоустановок. Провести (при необходимости) присвоение (подтверждение) IV группы по электробезопасности инженерам по охране труда с наделением их правами инспектирования электроустановок.

5. Обязать ответственных за электро- и теплохозяйство провести в 2025 году обследование энергоустановок на предмет их соответствия требованиям действующих НПА, ТНПА и эксплуатационным инструкциям. Выявленные недостатки устранить. Особое внимание обратить на устранение ранее выявленных замечаний и предписаний (предложений, рекомендаций) Госэнергогазнадзора.

6. Обеспечить:

6.1. Содержание энергетического оборудования и сетей, трансформаторных подстанций, автономных источников электроснабжения  в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями ТНПА.

6.2. Своевременное проведение профилактических испытаний и электрофизических измерений в электроустановках.

6.3. Своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонтов согласно графиков ППР, модернизации и реконструкции энергетического оборудования.

6.4. Обучение, проверку знаний, инструктажи и медосвидетельствование электротехнического и теплотехнического персонала в установленные сроки.

6.5. Надежность работы энергоустановок и безопасность их обслуживания.

6.6. Учет и анализ случаев энерготравматизма, нарушений в работе энергоустановок и принятия достаточных мер по устранению причин их возникновения.

6.7. Разработку должностных и инструкций по рабочим местам для электротехнического и теплотехнического персонала и систему контроля за их выполнением.

6.8. Контроль со стороны руководителей за работой подчиненного персонала и соблюдением им производственно-технологической дисциплины.

6.9. Исправное техническое состояние и эксплуатацию вводных и внутренних газопроводов, газового оборудования, инженерных систем в жилищном фонде, обеспечивающих безопасность при его эксплуатации.

7. Строго соблюдать сроки проверки знаний персонала. Не допускать к работе в действующих энергоустановках необученный и не прошедший проверку знаний НПА, ТНПА по вопросам устройства, техники безопасности и технической эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок.

8. Не допускать производства работ в энергоустановках без обязательного выполнения всех организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, в соответствии с требованиями ТНПА.

9. Все ТП, КТП, вводные и распределительные щиты цехов (других производственных помещений), жилых домов, школ закрыть на запирающее устройство для предотвращения доступа в них неэлектротехнического персонала и посторонних лиц. Нанести (обновить) необходимые знаки безопасности.

10. Обеспечить обслуживающий энергоустановки персонал инструментом и испытанными индивидуальными и коллективными защитными средствами в соответствии с требованиями ТНПА.

11. Обеспечить подключение электроустановок мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом (киосков, вагон-домиков и т.п.) с применением устройств защитного отключения. Рекомендуется оснащать электроустановки, электропроводки и токоприемники, введенные в эксплуатацию ранее в соответствии с Правилами устройства электроустановок, устройствами защитного отключения, если это направлено на обеспечение требований безопасности.

12. Перед началом посевных и уборочных, погрузочных, строительных и других работ в охранных зонах электрических сетей провести внеочередные инструктажи персоналу о порядке производства работ в охранных зонах линий электропередачи.

13. Владельцам воздушных линий электропередачи (далее - ВЛ) в местах пересечения и (или) сближения ВЛ с поверхностными водными объектами, в том числе пожарными и (или) частными водоемами, обводными и (или) мелиоративными каналами, заливами, гаванями, в местах возможного затопления паводковыми водами с учетом сезонного подъема уровня (разлива) воды установить знаки о запрете рыболовства в охранной зоне ВЛ в соответствии с требованиями пункта 12 Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования,  утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2022 №794 и Приложения 3 к данному Положению.

14. Организовать обучение лиц, работающих с инструментом, передвижными электроприемники, ручными электрическими машинами, обслуживающих электрифицированные механизмы, производящих электросварочные работы и т.п., безопасным приемам труда с присвоением (подтверждением) соответствующей группы по электробезопасности, проведение инструктажей по охране труда.

15. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя назначить ответственного работника или работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III. Данные работники обязаны вести журнал регистрации, инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

16. Лицам, ответственным за электрохозяйство,  организовать эксплуатацию переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним в соответствии с требованиями подраздела 6.5 технического кодекса установившейся практики ТКП 181-2023 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27.11.2023г. №47, в том числе обеспечить своевременное проведение планово – предупредительных ремонтов и технического обслуживания в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, проведение периодических проверок, испытаний и измерений.

17. Обеспечить проведение электрофизических измерений и испытаний с соблюдением технических и организационных мероприятий при работах в электроустановках с использованием требуемых защитных средств.

18. Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых энергоустановок производить в соответствии с Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 06.06 2011 № 716.

19. Подключение энергоустановок осуществлять в соответствии с Правилами электроснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 №1394 и Правилами теплоснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.09.2019 №609.

20. Проводить среди работающих периодические занятия по изучению методов освобождения и оказания доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока.

21. Систематически доводить до сведения всех работающих причины и обстоятельства несчастных случаев и мероприятия по их предупреждению.

22. Принять дополнительные меры к активизации массово-разъяснительной работы среди своего персонала и населения об опасности электрического тока при прикосновении к частям, находящимся под напряжением, приближении к оборванным проводам и применении самодельных электроприборов.

Информацию о проделанной работе представить в территориальные структурные подразделения (районные энергогазинспекции, межрайонные отделения) филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области по месту их расположения до 1 июня 2025 года.

Филиал государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилёвской области